Code pour construire un jeu Simon sur Arduino

Explication :

Le code ci-dessous vous permet de réaliser un Simon sur Arduino. Pour y parvenir, construire sur une breadboard un circuit comportant 4 LED, rouge, verte, jaune et bleue reliées respectivement aux broches 2,3,4 et 9 du microcontrôleur. Ajouter ensuite 4 boutons poussoirs reliées respectivement aux broches 5,6,7 et 10 du microcontrôleur. Enfin, compléter par un buzzer relié à la broche 8.

Si les branchements sont bien réalisés, il vous suffit de copier coller le programme ci-dessous et de le téléverser. Le jeu se lance en appuyant sur un des boutons et fonctionne ensuite comme un Simon traditionnel.

A présenter par exemple à la première séance pour montrer la force de l’électronique. Peut aussi servir de défi sur le long terme : lorsqu’un groupe a terminé une activité, il a le droit de tenter le Simon pour battre un record.

Code à copier-coller :

#define ledR 2

#define ledV 3

#define ledJ 4

#define ledB 9

#define boutonR 5

#define boutonV 6

#define boutonJ 7

#define boutonB 10

#define buzzer 8

int sequence[50];

int son[]={261.63,293.66,329.63, 349};

void setup() {

pinMode(2, OUTPUT);

pinMode(3, OUTPUT);

pinMode(4, OUTPUT);

pinMode(9, OUTPUT);

pinMode(5, INPUT_PULLUP);

pinMode(6, INPUT_PULLUP);

pinMode(7, INPUT_PULLUP);

pinMode(10, INPUT_PULLUP);

pinMode(8, OUTPUT);

}

void loop() {

randomSeed(analogRead(0));//définition de la graine d'une chaine pseudo-aléatoire

boolean debut =false;//jeu non commencé

//on attend que le joueur presse un bouton pour faire un son et démarrer le jeu

while(!debut) {

if (!digitalRead(5)||!digitalRead(6)||!digitalRead(7)||!digitalRead(10)) {

debut=true;

for (int i=0; i<3; i++) {

tone(8,son[0]);

delay(300);

noTone(8);

delay(20);

}

tone(8,son[1]);

delay(300);

tone(8,son[2]);

delay(500);

tone(8,son[1]);

delay(500);

tone(8,son[0]);

delay(300);

tone(8,son[2]);

delay(300);

tone(8,son[1]);

delay(300);

noTone(8);

delay(50);

tone(8,son[1]);

delay(300);

tone(8,son[0]);

delay(300);

noTone(8);

}

}

delay(1000);

//on remet à 0 le gameOver et le niveau de départ

boolean gameOver = false;

int niveau =0;

//tant qu'on n'est pas gameOver, on ajoute aléatoirement un numéro entre 2 et 4 (code LED) à la séquence

while(!gameOver){

sequence[niveau]=(int)random(2,6);

//on allume les LED correspondant aux numéros de notre séquence

for (int i=0;i<=niveau;i++){

if (sequence[i]==2) {

digitalWrite(2,HIGH);

delay(800);

digitalWrite(2,LOW);

delay(300);

}

else if (sequence[i]==3) {

digitalWrite(3,HIGH);

delay(800);

digitalWrite(3,LOW);

delay(300);

}

else if (sequence[i]==4) {

digitalWrite(4,HIGH);

delay(800);

digitalWrite(4,LOW);

delay(300);

}

else {

digitalWrite(9,HIGH);

delay(800);

digitalWrite(9,LOW);

delay(300);

}

}

//On laisse le joueur appuyer sur un bouton pour allumer une LED et on enregistre le bouton sur lequel il a appuyé

for (int i=0;i<=niveau;i++){

int pressbout=0;

while(pressbout==0) {

if (!digitalRead(5)){

pressbout=2;

digitalWrite(2,HIGH);

delay(300);

digitalWrite(2,LOW);

}

else if (!digitalRead(6)){

pressbout=3;

digitalWrite(3,HIGH);

delay(300);

digitalWrite(3,LOW);

}

else if (!digitalRead(7)){

pressbout=4;

digitalWrite(4,HIGH);

delay(300);

digitalWrite(4,LOW);

}

else if (!digitalRead(10)){

pressbout=5;

digitalWrite(9,HIGH);

delay(300);

digitalWrite(9,LOW);

}

else {

pressbout=0;

}

}

//On vérifie si le joueur a appuyé sur le bouton correspondant à la bonne led de la séquence

//Si c'est le cas, petit bruit aigu, sinon bruit grave et gameOver activé

if (pressbout==sequence[i]) {

tone(8,2000);

delay(300);

noTone(8);

}

else {

tone(8,200);

delay(500);

noTone(8);

gameOver=true;

}

//Si gameOver, on sort de la boucle d'appuyage du joueur

if(gameOver) {

break;

}

}

niveau++;//on augmente le niveau

delay(1000);

}

}