20°

A à l'∞

O1

O2

O3

F'1

F1

F3

F'3

On imagine un instrument d'optique constitué de 3 lentilles dont l'objectif est de produire une image virtuelle d'un objet situé à l'infini. L'instrument est modélisé par le schéma ci-dessous. Une première lentille L1 de distance focale f'1 forme l'image d'un objet AB à l'infini dont les rayons, parallèles entre eux, forment un angle α = 20° avec l'axe optique. L'image obtenue, notée A1B1 se forme à l'envers derrière la lentille et a une taille telle que A1B1=A1O1×tan(α). Cette image devient l'objet de la lentille L2 de distance focale f'2 placée à une distance O1O2 = 200mm de la première lentille. La lentille L2 forme une nouvelle image A2B2, à l'endroit. La lentille L2 a un grandissement de 2. Enfin, A2B2 devient l'objet de la troisième lentille L3, de distance focale f'3 = 125mm, qui en forme une image virtuelle A3B3 située à 15,9 cm.

Problème : En utilisant les relations de conjugaison et de grandissement, déterminer la dimension de l'image A3B3. Puis, construire les rayons lumineux conduisant à sa formation sur le schéma.

20°

A à l'∞

O1

O2

O3

F'1

F1

F3

F'3

On imagine un instrument d'optique constitué de 3 lentilles dont l'objectif est de produire une image virtuelle d'un objet situé à l'infini. L'instrument est modélisé par le schéma ci-dessous. Une première lentille L1 de distance focale f'1 forme l'image d'un objet AB à l'infini dont les rayons, parallèles entre eux, forment un angle α = 20° avec l'axe optique. L'image obtenue, notée A1B1 se forme à l'envers derrière la lentille et a une taille telle que A1B1=A1O1×tan(α). Cette image devient l'objet de la lentille L2 de distance focale f'2 placée à une distance O1O2 = 200mm de la première lentille. La lentille L2 forme une nouvelle image A2B2, à l'endroit. La lentille L2 a un grandissement de 2. Enfin, A2B2 devient l'objet de la troisième lentille L3, de distance focale f'3 = 125mm, qui en forme une image virtuelle A3B3 située à 15,9 cm.

Problème : En utilisant les relations de conjugaison et de grandissement, déterminer la dimension de l'image A3B3. Puis, construire les rayons lumineux conduisant à sa formation sur le schéma.